# Kielzugvogel

| Klassenzeichen Ein Kielzugvogel ist ein leichtes Segelboot für zwei Personen mit Ballastkiel. Er gleicht in der Bauweise bzw. der Rumpfform dem Schwertzugvogel, lediglich das Rigg des Kielzugvogels ist größer (mehr Segelfläche) und statt des Schwertes gibt es einen Kiel (Kielplatte mit Bleibombe). Gutmütiges Familienboot, ohne Spinnaker, Trapez. Werften: Mader, Linnekuhl, Meister 1960 wurde der Zugvogel von Ernst Lehfeld konstruiert, ursprünglich war dieses Boot als Wanderjolle gedacht, welches als Kiel- (Kielzugvogel) oder auch als Schwertboot (Schwertzugvogel) gesegelt werden kann. In den letzten 50 Jahren hat sich diese Klasse aus einer Wanderjolle hin zu einem High-Tech-Sportgerät/-Regattaboot entwickelt, in welchem eine sehr hohe Leistungsdichte herrscht. Diese Bootsklasse hat Ihre weiteste Verbreitung in Deutschland mit über 4.200 registrierten Booten, wird aber auch in Österreich, der Schweiz, in Italien und den Niederlanden gesegelt. - Baumaterial: Sperrholz oder GFK - Rumpf: Knickspant |  |
| --- | --- |
| Bootsmaße |  |
| Länge üA: | 5,80 m |
| Länge WL: | 5,50 m |
| Breite üA: | 1,88 m |
| Freibord: | ca. 0,4 m |
| Tiefgang: | 0,90 m |
| Masthöhe: | 8,40 m |
| Gewicht (segelfertig): | 340 kg |
| Gewicht (Ballast, Kiel): | 140 kg |
| Segelfläche |  |
| Segelfläche am Wind: | 20,0 m² |
| Großsegel: | 11,5 m² Hinweise für alle KZV: Vor der Nutzung Rigg spannen, nach der Nutzung entspannen. Alle 3 KZV sind ähnlich, aber es gibt kleinere Unterschiede. Deshalb gilt die Einweisung nur für das Boot, in das eingewiesen wurde. Die Zusatzeinweisung in die anderen KZV ist aber als Kurzeinweisung möglich. Besonderer Hinweis für „PETIT FILOU“: Da die Box zu kurz ist, muss eine Spring am Mast oder Traveller befestigt werden, weil sonst das Boot mit dem Bug gegen die Kaimauer stößt! |
| Genua: | 8,5 m² |
| Sonstiges |  |
| Takelungs-art: | Slup |
| Yardstickzahl: | 108, ab Bj. 1978: 106 |
| Klasse: | national |